OTO EKSPERTİZ RAPOR FORMUNDA NE YAZIYOR?

TAM DETAYLI LİSTE

1. RAPOR BAŞLIK BİLGİLERİ (Kimlik Bilgileri)

Raporun en üst kısmında şu bilgiler yer alır:

Bilgi                 Açıklama

Rapor No             Her rapora özel benzersiz numara

Tarih / Saat         Ekspertizin yapıldığı tarih ve saat

Plaka                Aracın plaka numarası

Şasi No             Araç kimlik numarası (VIN)

Motor No             Motor numarası

Marka/Model          Örn: TOYOTA COROLLA

Model Yılı          Üretim yılı

KM / Saat            Kilometre veya çalışma saati

Renk                 Opak / Metalik seçenekleri

Yakıt Tipi           Benzin / Dizel / LPG / Hibrit / Elektrik

Araç Tipi            Binek / Ticari / Ağır Ticari

Anahtar              Var / Yok

Ruhsat               Var / Yok

Muayene Tarihi       Son muayene tarihi

Bayi Bilgileri       Ekspertizi yapan firma, TSE numarası, telefon

Paket Adı / Tutarı  Hangi paket seçildiği ve ücreti

2. KAPORTA & BOYA TEST SONUÇLARI (En Kritik Bölüm)

Aracın her paneli tek tek incelenir. Her parça için şu durumlar raporlanır:

Durum Kodu    Anlamı

✅ Orijinal    Fabrika çıkışı, hiç müdahale görmemiş

B — Boyalı    Komple boyanmış

LB — Lokal Boyalı    Sadece bir bölgesi boyanmış

D — Değişmiş    Parça değişmiş

K — Kaplama    Kaplama (folyo, wrap) uygulanmış

Ç — Çizik    Çizik mevcut

G — Göçük    Göçük mevcut

Ç Çatlak    Çatlak mevcut

ST — Sök-Tak    Sökülüp takılmış (orijinal ama sökülmüş)

İ — İşlem Görmüş    İşlem görmüş (düzeltme, macun vb.)

PP — Plastik Parça    Plastik parça (boya ölçümü yapılmaz)

TI — Taş İzi    Taş izi mevcut

DM — Deforme    Deforme olmuş

YM — Yıpranma    Yıpranma mevcut

YI — Yırtık    Yırtık mevcut

Boya Kalınlığı Değerleri (µm — mikron): Her panel için ölçülen boya kalınlığı yazılır. Fabrika değeri genellikle 90-140 µm arasındadır. 300 µm üzeri macunlu boya olarak raporlanır.

İncelenen Paneller (Tümü tek tek): Ön cam, ön far ve sinyaller, ön panjur, ön tampon, kaput, tavan, bagaj kapağı, arka panel, sol/sağ ön/arka çamurluk, kapı, dikiz aynası, iç direk, maşbiyel, bagaj havuz sacı, benzin depo kapağı, arka stop ve lambalar, arka tampon.

Not: Ayrıca raporda aracın üstten, yandan, arkadan görünem şematik çizimi olur. Her panel renk kodlarıyla işaretlenir.

3. ARACIN İÇ MEKAN KONTROLÜ

Kontrol Noktası         Durum Seçenekleri

Koltuk ve Döşeme       Normal (NOR) / Yırtık (YRT) / Lekeli (LEK)

Taban Halısı            Normal / Yırtık / Lekeli

Tavan Döşemesi          Normal / Yırtık / Lekeli

Paspasların Durumu       Normal / Yırtık / Lekeli / Yok

4. ARACIN DIŞI KONTROLÜ (Aydınlatma & Cam)

Kapı Fitil & Sızdırmazlık Lastikleri

Orijinal / Yıpranmış / Kaçak var / Sökülmüş

Zorunlu Ekipmanlar

İlk yardım çantası, reflektör, üçgen, çekici halatı — Var / Yok

Parça                    Durum Seçenekleri

Ön Cam                   Orijinal (ORJ) / Değişmiş (DĞŞ) / Kırık (KRK)

Ön Far ve Sinyaller      Orijinal / Kırık

Ön Panjur                Orijinal / Kırık

Ön Tampon                Orijinal / Boya / Değişmiş / Ezik (EZİK)

5. LASTİK & JANT KONTROLÜ

Lastik                    Jant

Sağ Ön Lastik (Diş derinliği: mm)    Sağ Ön Jant (Normal / Hasarlı / Jant Kırığı)

Sol Ön Lastik                Sol Ön Jant

Sağ Arka Lastik              Sağ Arka Jant

Sol Arka Lastik               Sol Arka Jant

Stepne                       Stepne Jant

6. MEKANİK & MOTOR KONTROLLERİ

Kontrol Alanı              Neler Yazılır?

Motor Performans Testi      Beygir gücü (HP), tork (Nm) — fabrika değeriyle karşılaştırma

Şanzıman Kontrolü         Otomatik/Manuel, vites geçişleri, arıza kodları

Fren Testi                 Her tekerleğin ayrı ayrı fren gücü, dengesi, pedal tepki süresi

Süspansiyon Testi          Her tekerleğin zemin tutuş yüzdesi (%)

Yanal Kayma Testi (Rot)    Ön ve arka tekerlek hizası ölçümü

Egzoz Sistemi              Kaçak, ses, emisyon değerleri

Yağ ve Sıvı Kaçakları     Motor yağı, soğutma sıvısı, hidrolik yağı kontrolü

Alt Takım                Şasi, aks, rot, burç başları kontrolü

Test Sürüşü Değerlendirmesi

Direksiyon, viraj, titreşim, ses, kaçıklık kontrolü

Egzoz Emisyon Ölçümü

CO, HC, CO₂, Lambda, DPF/partikül filtresi doluluk oranı

Fren Hidroliği & Antifriz Testi

Su oranı (nem), donma noktası, kaynama noktası

El Freni Performans Testi

Çekme mesafesi / kuvveti (boşluk ve etkinlik)

Dört Çeker / Diferansiyel Kontrolü

Transfer kutusu, ön/arka diferansiyel, tork dağılımı

Kayış & Gergi Sistemi

Triger, alternatör, klima kayışı aşınma ve gerginlik kontrolü

7. ELEKTRONİK SİSTEM KONTROLÜ (OBD Testi)

Aracın elektronik beynine (ECU) bağlanarak şu sistemler taranır:

Sistem                  Kontrol

Motor Arıza Lambası    Aktif/geçmiş arıza kodları

ABS (Fren Sistemi)      Arıza kodları

Airbag (Hava Yastığı)  Patlamış mı? Arıza var mı?

Şanzıman Beyni         Arıza kodları

Klima Sistemi           Performans, gaz basıncı

Sensörler              Tüm sensörlerin durumu

Akü Testi              Voltaj, soğuk marş akımı, ömür tahmini

Klima Performans Testi Detayı

Üfleme sıcaklığı (örn. 4-8°C olmalı), gaz basıncı, kompresör sağlığı

8. DYNO TESTİ (Dinamometre)

Ölçüm              Açıklama

Motor Gücü         Gerçek HP değeri (fabrika değeriyle karşılaştırma)

Tork Değeri        Gerçek Nm değeri

Şanzıman Aralık Ölçümü  Vites oranları

Tekerlek Gücü       Her tekerleğe aktarılan güç

9. TRAMER SORGUSU

Bilgi                Açıklama

Kaza Geçmişi        Aracın geçmişte kazaya karışıp karışmadığı

Hasar Kaydı          Sigorta şirketlerine bildirilen hasarlar

Değişen Parçalar     Kaza sonrası değişen parçaların listesi

Ağır Hasar Kaydı     Ağır hasarlı olarak kayıtlı mı?

Önemli: Ekspertiz firmaları kilometre ve muayene verileriyle ilgili sorumluluk kabul etmez. Bu bilgiler resmi kaynaklardan (EGM, MTM) sorgulanmalıdır.

Şasi / VIN Orijinallik Kontrolü

Şasi numarası sahte/kopya mı? Orijinal etiketler mevcut mu? VIN tablası durumu

10. EKSTRA DONANIMLAR

Raporda araca ait ekstra donanımlar listelenir:

Sunroof, navigasyon, kamera, park sensörü, xenon far, deri koltuk, ısıtma vb.

11. EKSPER RAPORU (Serbest Yazı Alanı)

Ustanın serbest metin olarak yazdığı genel değerlendirme:

Örnek: "Koltuk yırtıktır, sol ızgarada boya dökülmesi mevcuttur, tepe lambası yoktur..."

12. FOTOĞRAFLAR

Rapora eklenen fotoğraflar:

Ruhsat fotoğrafı

Aracın genel görünümü (ön, arka, yan, iç mekan)

Tespit edilen hasarların yakın çekimleri

Test cihazlarının ekran görüntüleri

13. ONAY & İMZA

Alan                    Açıklama

Ekşper Adı, Soyadı, İmza  Raporu hazırlayan uzmanın bilgileri

Firma Kaşesi           Ekspertiz firmasının resmi kaşesi

TSE Belge No            TS 13805 belge numarası

QR Kod                  Dijital doğrulama için QR kod

RAPORDA YER ALAN SEMBOLLER (Ziraat Bankası Örneği)

Ziraat Bankası'nın ekspertiz formunda kullanılan kısaltmalar:

Kısaltma    Anlamı

ORJ        Orijinal

DĞŞ        Değişmiş

KRK        Kırık

BOY        Boyalı

EZİK       Ezilmiş / Göçük

NOR        Normal

YRT        Yırtık

LEK        Lekeli

TSE TS 13805 STANDARDINA GÖRE ZORUNLU TESTLER

TSE belgeli bir merkezde yapılması zorunlu olan testler:

Fren Testi — Her tekerleğin ayrı ayrı fren gücü ve dengesi

Süspansiyon Testi — Amortisör verimliliği (% olarak)

Yanal Kayma Testi — Rot ayarı kontrolü

Kaporta & Boya Testi — Mikron ölçüm cihazıyla her panel

OBD Arıza Tespiti — Tüm elektronik beyinlerin taraması

DYNO Motor Testi — Motor güç ve tork ölçümü (opsiyonel ama standart pakette)

Alt ve İç Mekan Kontrolleri — Görsel ve manuel kontroller

ÖNEMLİ NOTLAR

⚠ Kilometre ve muayene verileriyle ilgili firmanın sorumluluğu yoktur

⚠ Rapor sadece müşteriye veya vekiline teslim edilir

⚠ Raporun geçerlilik süresi genellikle 30-90 gün arasındadır

⚠ TSE belgeli merkezlerde rapor formatı standarttır; kimse kafasına göre rapor yazamaz

Fren & Süspansiyon Kabul Kriterleri

Fren dengesi sapması ≤ %15 olmalıdır

Süspansiyon verimliliği ≥ %40 olmalıdır

El freni etkinlik oranı ≥ %16 (araç ağırlığına göre)

SONUÇ

Bu detaylı liste, bir oto ekspertiz raporunda hangi bilgilerin yer aldığını en geniş kapsamda göstermektedir. Alıcı ve satıcı için en kritik bölümler kaporta/boya durumu, motor performansı, elektronik arıza kodları ve Tramer sorgusudur.