# OTO EKSPERTİZ RAPOR FORMUNDA NE YAZIYOR?

TAM DETAYLI LİSTE

# 1. RAPOR BAŞLIK BİLGİLERİ (Kimlik Bilgileri)

Raporun en üst kısmında şu bilgiler yer alır:

| Bilgi | Açıklama |
| --- | --- |
| Rapor No | Her rapora özel benzersiz numara |
| Tarih / Saat | Ekspertizin yapıldığı tarih ve saat |
| Plaka | Aracın plaka numarası |
| Şasi No | Araç kimlik numarası (VIN) |
| Motor No | Motor numarası |
| Marka/Model | Örn: TOYOTA COROLLA |
| Model Yılı | Üretim yılı |
| KM / Saat | Kilometre veya çalışma saati |
| Renk | Opak / Metalik seçenekleri |
| Yakıt Tipi | Benzin / Dizel / LPG / Hibrit / Elektrik |
| Araç Tipi | Binek / Ticari / Ağır Ticari |
| Anahtar | Var / Yok |
| Ruhsat | Var / Yok |
| Muayene Tarihi | Son muayene tarihi |
| Bayi Bilgileri | Ekspertizi yapan firma, TSE numarası, telefon |
| Paket Adı / Tutarı | Hangi paket seçildiği ve ücreti |

# 2. KAPORTA & BOYA TEST SONUÇLARI (En Kritik Bölüm)

Aracın her paneli tek tek incelenir. Her parça için şu durumlar raporlanır:

| Durum Kodu | Anlamı |
| --- | --- |
| ✅ Orijinal | Fabrika çıkışı, hiç müdahale görmemiş |
| B — Boyalı | Komple boyanmış |
| LB — Lokal Boyalı | Sadece bir bölgesi boyanmış |
| D — Değişmiş | Parça değişmiş |
| K — Kaplama | Kaplama (folyo, wrap) uygulanmış |
| Ç — Çizik | Çizik mevcut |
| G — Göçük | Göçük mevcut |
| Ç Çatlak | Çatlak mevcut |
| ST — Sök-Tak | Sökülüp takılmış (orijinal ama sökülmüş) |
| İ — İşlem Görmüş | İşlem görmüş (düzeltme, macun vb.) |
| PP — Plastik Parça | Plastik parça (boya ölçümü yapılmaz) |
| TI — Taş İzi | Taş izi mevcut |
| DM — Deforme | Deforme olmuş |
| YM — Yıpranma | Yıpranma mevcut |
| YI — Yırtık | Yırtık mevcut |

Boya Kalınlığı Değerleri (µm — mikron): Her panel için ölçülen boya kalınlığı yazılır. Fabrika değeri genellikle 90-140 µm arasındadır. 300 µm üzeri macunlu boya olarak raporlanır.

İncelenen Paneller (Tümü tek tek): Ön cam, ön far ve sinyaller, ön panjur, ön tampon, kaput, tavan, bagaj kapağı, arka panel, sol/sağ ön/arka çamurluk, kapı, dikiz aynası, iç direk, maşbiyel, bagaj havuz sacı, benzin depo kapağı, arka stop ve lambalar, arka tampon.

Not: Ayrıca raporda aracın üstten, yandan, arkadan görünen şematik çizimi olur. Her panel renk kodlarıyla işaretlenir.

# 3. ARACIN İÇ MEKAN KONTROLÜ

| Kontrol Noktası | Durum Seçenekleri |
| --- | --- |
| Koltuk ve Döşeme | Normal (NOR) / Yırtık (YRT) / Lekeli (LEK) |
| Taban Halısı | Normal / Yırtık / Lekeli |
| Tavan Döşemesi | Normal / Yırtık / Lekeli |
| Paspasların Durumu | Normal / Yırtık / Lekeli / Yok |

# 4. ARACIN DIŞI KONTROLÜ (Aydınlatma & Cam)

Kapı Fitil & Sızdırmazlık Lastikleri

Orijinal / Yıpranmış / Kaçak var / Sökülmüş

Zorunlu Ekipmanlar

İlk yardım çantası, reflektör, üçgen, çekici halatı — Var / Yok

Test Sürüşü Değerlendirmesi

Direksiyon, viraj, titreşim, ses, kaçıklık kontrolü

Egzoz Emisyon Ölçümü

CO, HC, CO₂, Lambda, DPF/partikül filtresi doluluk oranı

Fren Hidroliği & Antifriz Testi

Su oranı (nem), donma noktası, kaynama noktası

El Freni Performans Testi

Çekme mesafesi / kuvveti (boşluk ve etkinlik)

Dört Çeker / Diferansiyel Kontrolü

Transfer kutusu, ön/arka diferansiyel, tork dağılımı

Kayış & Gergi Sistemi

Triger, alternatör, klima kayışı aşınma ve gerginlik kontrolü

Klima Performans Testi Detayı

Üfleme sıcaklığı (örn. 4-8°C olmalı), gaz basıncı, kompresör sağlığı

Şasi / VIN Orijinallik Kontrolü

Şasi numarası sahte/kopya mı? Orijinal etiketler mevcut mu? VIN tablası durumu

| Parça | Durum Seçenekleri |
| --- | --- |
| Ön Cam | Orijinal (ORJ) / Değişmiş (DĞŞ) / Kırık (KRK) |
| Ön Far ve Sinyaller | Orijinal / Kırık |
| Ön Panjur | Orijinal / Kırık |
| Ön Tampon | Orijinal / Boya / Değişmiş / Ezik (EZİK) |

# 5. LASTİK & JANT KONTROLÜ

| Lastik | Jant |
| --- | --- |
| Sağ Ön Lastik (Diş derinliği: mm) | Sağ Ön Jant (Normal / Hasarlı / Jant Kırığı) |
| Sol Ön Lastik | Sol Ön Jant |
| Sağ Arka Lastik | Sağ Arka Jant |
| Sol Arka Lastik | Sol Arka Jant |
| Stepne | Stepne Jant |

# 6. MEKANİK & MOTOR KONTROLLERİ

| Kontrol Alanı | Neler Yazılır? |
| --- | --- |
| Motor Performans Testi | Beygir gücü (HP), tork (Nm) değerleri — Fabrika değerleriyle karşılaştırma |
| Şanzıman Kontrolü | Otomatik/Manuel, vites geçişleri, arıza kodları |
| Fren Testi | Her tekerleğin ayrı ayrı fren gücü, frenleme dengesi (sapma), pedal tepki süresi |
| Süspansiyon Testi (Amortisör) | Her tekerleğin zemin tutuş yüzdesi (%) |
| Yanal Kayma Testi (Rot) | Ön ve arka tekerlek hizası ölçümü |
| Egzoz Sistemi | Kaçak, ses, emisyon değerleri |
| Yağ ve Sıvı Kaçakları | Motor yağı, soğutma sıvısı, hidrolik yağı kontrolü |
| Alt Takım | Şasi, aks, rot, burç başları kontrolü |

# 7. ELEKTRONİK SİSTEM KONTROLÜ (OBD Testi)

Aracın elektronik beynine (ECU) bağlanarak şu sistemler taranır:

| Sistem | Kontrol |
| --- | --- |
| Motor Arıza Lambası | Aktif/geçmiş arıza kodları |
| ABS (Fren Sistemi) | Arıza kodları |
| Airbag (Hava Yastığı) | Patlamış mı? Arıza var mı? |
| Şanzıman Beyni | Arıza kodları |
| Klima Sistemi | Performans, gaz basıncı |
| Sensörler | Tüm sensörlerin durumu |
| Akü Testi | Voltaj, soğuk marş akımı, ömür tahmini |

# 8. DYNO TESTİ (Dinamometre)

| Ölçüm | Açıklama |
| --- | --- |
| Motor Gücü | Gerçek HP değeri (fabrika değeriyle karşılaştırma) |
| Tork Değeri | Gerçek Nm değeri |
| Şanzıman Aralık Ölçümü | Vites oranları |
| Tekerlek Gücü | Her tekerleğe aktarılan güç |

# 9. TRAMER SORGUSU

| Bilgi | Açıklama |
| --- | --- |
| Kaza Geçmişi | Aracın geçmişte kazaya karışıp karışmadığı |
| Hasar Kaydı | Sigorta şirketlerine bildirilen hasarlar |
| Değişen Parçalar | Kaza sonrası değişen parçaların listesi |
| Ağır Hasar Kaydı | Ağır hasarlı olarak kayıtlı mı? |

Önemli: Ekspertiz firmaları kilometre ve muayene verileriyle ilgili sorumluluk kabul etmez. Bu bilgiler resmi kaynaklardan (EGM, MTM) sorgulanmalıdır.

# 10. EKSTRA DONANIMLAR

Raporda araca ait ekstra donanımlar listelenir:

Sunroof, navigasyon, kamera, park sensörü, xenon far, deri koltuk, ısıtma vb.

# 11. EKSPER RAPORU (Serbest Yazı Alanı)

Ustanın serbest metin olarak yazdığı genel değerlendirme:

Örnek: "Koltuk yırtıktır, sol ızgarada boya dökülmesi mevcuttur, tepe lambası yoktur..."

Fren & Süspansiyon Kabul Kriterleri

Fren dengesi sapması ≤ %15 olmalıdır

Süspansiyon verimliliği ≥ %40 olmalıdır

El freni etkinlik oranı ≥ %16 (araç ağırlığına göre)

# 12. FOTOĞRAFLAR

Rapora eklenen fotoğraflar:

Ruhsat fotoğrafı

Aracın genel görünümü (ön, arka, yan, iç mekan)

Tespit edilen hasarların yakın çekimleri

Test cihazlarının ekran görüntüleri

# 13. ONAY & İMZA

| Alan | Açıklama |
| --- | --- |
| Ekşper Adı, Soyadı, İmza | Raporu hazırlayan uzmanın bilgileri |
| Firma Kaşesi | Ekspertiz firmasının resmi kaşesi |
| TSE Belge No | TS 13805 belge numarası |
| QR Kod | Dijital doğrulama için QR kod |

# RAPORDA YER ALAN SEMBOLLER (Ziraat Bankası Örneği)

Ziraat Bankası'nın ekspertiz formunda kullanılan kısaltmalar:

| Kısaltma | Anlamı |
| --- | --- |
| ORJ | Orijinal |
| DĞŞ | Değişmiş |
| KRK | Kırık |
| BOY | Boyalı |
| EZİK | Ezilmiş / Göçük |
| NOR | Normal |
| YRT | Yırtık |
| LEK | Lekeli |

# TSE TS 13805 STANDARTINA GÖRE ZORUNLU TESTLER

TSE belgeli bir merkezde yapılması zorunlu olan testler:

Fren Testi — Her tekerleğin ayrı ayrı fren gücü ve dengesi

Süspansiyon Testi — Amortisör verimliliği (% olarak)

Yanal Kayma Testi — Rot ayarı kontrolü

Kaporta & Boya Testi — Mikron ölçüm cihazıyla her panel

OBD Arıza Tespiti — Tüm elektronik beyinlerin taraması

DYNO Motor Testi — Motor güç ve tork ölçümü (opsiyonel ama standart pakette)

Alt ve İç Mekan Kontrolleri — Görsel ve manuel kontroller

# ÖNEMLİ NOTLAR

⚠ Kilometre ve muayene verileriyle ilgili firmanın sorumluluğu yoktur

⚠ Rapor sadece müşteriye veya vekiline teslim edilir

⚠ Raporun geçerlilik süresi genellikle 30-90 gün arasındadır

⚠ TSE belgeli merkezlerde rapor formatı standarttır; kimse kafasına göre rapor yazamaz

# SONUÇ

Bu detaylı liste, bir oto ekspertiz raporunda hangi bilgilerin yer aldığını en geniş kapsamda göstermektedir. Alıcı ve satıcı için en kritik bölümler kaporta/boya durumu, motor performansı, elektronik arıza kodları ve Tramer sorgusudur.